ЭСКИЗНЫЙ   ПРОЕКТ

автомобильного мониторингово-охранного комплекта «Филин»

- Автомобильный мониторингово – охранный комплект «Филин» предназначен для осуществления охранных и ряда других функций с привязкой ко времени и местоположению автомобиля  с использованием мобильного телефона и является дополнительным устройством. Для настройки комплекта и его управления не требуется диспетчерского пункта, использования дополнительных вычислительных средств, специального программного обеспечения, электронных карт, средств передачи данных и т.п. Все функциональные возможности комплекта реализуются самим пользователем или людьми, которым он санкционировал их выполнение или в полном объеме, или в его части.

Основными требованиями к изделию являются:

- простота установки в автомобиль. Процесс установки должен быть доступен как специалистам СТО, так и самому технически грамотному пользователю;

- простота использования в процессе эксплуатации, что реализуется для реализации всех функций только мобильного телефона;

- разумная розничная цена изделия;

- надежность изделия и защита от неправильных действий пользователя при его установке и эксплуатации.

- Блок - схема включения автомобильного мониторингово – охранного комплекта «Филин».

Автомобильный мониторингово – охранный комплект «Филин»

Электрическая схема

автомобиля

Скрытый микрофон

Охранная сигнализация автомобиля

Кнопка «Тревога»

+  12–24 v DC

   автомобиля



3.Функциональные возможности управления комплектом с мобильного телефона.

Настройка  и управление комплектом осуществляется с помощью SMS, порядок набора которых указан в Таблице 1. После набора SMS его необходимо отправить на номер SIM карты, которую установили в комплект.

Внимание! Для надежной и правильной работы комплекта в любом месте его применения вводите полные номера телефонов. Порядок набора номера: код страны -  код города или федеральный номер оператора связи, чья SIM карта установлена в комплект или мобильный телефон -  номер телефона.

3.1 Смена пользовательского  пароля (код операции – 12). Пароль представляет собой буквенно – цифровой набор до 6 знаков. Заводская установка – 111111.  Для его замены на пользовательский пароль необходимо провести операцию под кодом 12. Пароль необходим для выполнения функций п.п.  3.2 – 3.8.

3.2 Инициализация комплекта (код операции – 11). В процессе инициализации программируются  до 3-х номеров мобильных телефонов, на которые будет поступать информация с комплекта (посредством SMS),  и с которых будет разрешено осуществление определенных запросов. Информация на телефоны выдается в порядке, в котором они вводятся при инициализации. Первый приоритет имеет номер, который указан первым в списке. С него же будет разрешена переинициализация комплекта при правильном вводе пароля. При необходимости замены одного из номеров или его исключения операцию необходимо повторить заново.

3.3 Прослушивание салона автомобиля (код операции 10). Функция реализуется при подключении внешнего микрофона к комплекту «Филин». Для реализации этой операции необходимо ввести пароль. После полученной SMS команды комплект автоматически осуществит трафиковое соединение с номером, с которого была отправлена команда.

Внимание! В течение всего времени выполнения операции другие операции не выполняются до момента выхода из связи.

3.4 Активизация режима контроля подключения внешнего питания (код операции – 09). Функция предназначена для контроля наличия внешнего (бортового) питания комплекта «Филин». Если режим активизирован, то при пропадании внешнего питания на запрограммированные телефонные номера придет SMS: «Отключение питания».

3.5 Активизация режима контроля напряжения внутреннего аккумулятора (код операции – 08). Если внешнее питание отключено, то питание электрической схемы комплекта какое-то время будет осуществляться от внутреннего резервного аккумулятора комплекта. Если режим активизирован, то при снижении напряжения этого аккумулятора ниже нормы на запрограммированные телефонные номера придет SMS: «Напряжение ниже нормы». Это сообщение является предупреждением, что в ближайшее время комплект может прекратить свою работу.

3.6 Активизация режима канала управления (код операции – 07). При активизации этого режима комплект «Филин» выдает команду на включение (или отключение) какой-либо электрической цепи автомобиля (той, которую выбрал пользователь, например, цепь зажигания). Команда может быть выдана с любого запрограммированного номера телефона с  обязательным вводом пароля.

3.7 Активизация режима канала срабатывания охранной сигнализации автомобиля (код операции – 06). Если пользователь подключил к комплекту «Филин» выход установленной на борту охранной сигнализации  и активизировал данный режим, то при срабатывании сигнализации на запрограммированные телефонные номера придет SMS: «Срабатывание сигнализации».

3.8 Активизация режима «Угон» (код операции – 05). При активизации этого режима комплект «Филин» контролирует состояние подключенной охранной сигнализации и скорости автомобиля. Если срабатывает охранная сигнализация и скорость автомобиля превышает 10 км/час, то на запрограммированные телефонные номера придет SMS: «Угон».

3.9 Активизация режима контроля превышения скорости (код операции – 04). При активизации этого режима устанавливается предельная контролируемая скорость. При ее превышении на телефон абонента, установившего режим, придет сообщение : «Превышение скорости». Если скорость не снижается, сообщения будут повторяться с периодом 5 мин.

3.10 Активизация режима «маяка» (код операции – 03). При активизации этого режима устанавливается период автоматической выдачи сообщений о местонахождении автомобиля и общее количество этих сообщений (например, 15 мин., 10 сообщений, что означает что с данного момента комплект «Филин» на номер телефона, установившего данный режим,  10 раз через каждые 15 мин. будет выдавать информацию о своем местонахождении.

3.11 Активизация режима запроса о последнем достоверно определенном местонахождении (код операции – 02). В том случае если приходит сообщение «Местонахождение не установлено» (автомобиль находится в гараже, ангаре и т.п.), пользователь по данному запросу может получить информацию из «черного ящика» о последнем достоверно определенном местонахождении автомобиля. Комплект «Филин» формирует соответствующее сообщение и отправляет его на номер (из числа запрограммированных), осуществивший запрос. При активизации этого режима ввод пароля не требуется.

3.12 Активизация режима запроса (код операции – 01).  При активизации этого режима формируется запрос о местонахождении автомобиля, на который комплект «Филин» формирует соответствующее сообщение и отправляет его на номер (из числа запрограммированных), осуществивший запрос. При активизации этого режима ввод пароля не требуется.

4. Порядок настройки и использования функций комплекта.                                                                                                                   Таблица 1.

| Код операции | Функция операции | Примеры порядка набора SMS |
| --- | --- | --- |
| 12 | Смена пользовательского пароля. Сначала необходимо ввести код операции, разделительный знак #, старый пароль (при первичной инициализации – заводская установка 111111), разделительный знак #, новый пароль (например, vega24). | 12#111111#vega24 |
| 11 | Инициализация комплекта. Сначала необходимо ввести код операции, разделительный знак #, пароль, разделительный знак #, номер первого мобильного телефона, разделительный знак #, номер второго мобильного телефона, разделительный знак #, номер третьего мобильного телефона. | 11# vega24#+74951234567#+79168765432# +79262345678 |
| 10 | Прослушивание салона автомобиля. Необходимо ввести код операции, разделительный знак #, затем установленный в комплекте пароль. | 10# vega24 |
| 09 | Активизация режима контроля подключения внешнего питания. Необходимо ввести код операции, разделительный знак #, затем установленный в комплекте пароль, разделительный знак #, 1 (включить режим), 0 (выключить режим). | 09# vega24#1(0) |
| 08 | Активизация режима контроля напряжения внутреннего аккумулятора. Необходимо ввести код операции, разделительный знак #, затем установленный в комплекте пароль, разделительный знак #, 1 (включить режим), 0 (выключить режим). | 08# vega24#1(0) |
| 07 | Активизация режима канала управления. Необходимо ввести код операции, разделительный знак #, затем установленный в комплекте пароль, разделительный знак #, 1 (включить режим), 0 (выключить режим). | 07# vega24#1(0) |
| 06 | Активизация режима канала срабатывания охранной сигнализации. Необходимо ввести код операции, разделительный знак #, затем установленный в комплекте пароль, разделительный знак #, 1 (включить режим), 0 (выключить режим). | 06# vega24#1(0) |
| 05 | Активизация режима «Угон». Необходимо ввести код операции, разделительный знак #, затем установленный в комплекте пароль, разделительный знак #, 1 (включить режим), 0 (выключить режим). | 05# vega24#1(0) |
| 04 | Активизация режима контроля превышения скорости. Необходимо ввести код операции, разделительный знак #, затем установленный в комплекте пароль, разделительный знак #, предельное контролируемое значение скорости (три знака, размерность в км/час). Для отключения режима необходимо установить значение скорости «000». Ввод пароля не требуется. | 04#110 04#000 |
| 03 | Активизация режима «маяка». Необходимо ввести код операции, разделительный знак #, период выдачи сообщений (три знака, размерность в мин.), разделительный знак #, количество сообщений (два знака). Для отключения режима необходимо установить соответственно значение периода «000» и количества «00». Ввод пароля не требуется. | 03#090#10 03#000#00 |
| 02 | Активизация режима запроса о последнем достоверно определенном местонахождении. Необходимо ввести только код операции. Ввод пароля не требуется. | 02 |
| 01 | Активизация режима запроса. Необходимо ввести только код операции. Ввод пароля не требуется. | 01 |

4. Технические характеристики основных компонентов комплекта:

  - GPS приёмник TIM-LH:

  - чувствительность в режиме поиска - 142 dbm, в режиме слежения – 157dbm;

  - количество каналов		-16 каналов L1 F, C/A code;

  - время обсервации 	- раз в 1 сек;

  - DGPS SBAC (WAAS, EGNOS);

  - программный режим сохранения энергии	- FixNOW™;

  - точность:	обычный режим		2,5 м CEP;

режим DGPS			0,5 м CEP;

- технические ограничения	-	COCOM;

- питание схемы:			2,7 В(210 мА) – 3,0 В(190 мА);

- температурный диапазон	-          - 40º  +85º С;

- вибрация			-	5 Гц – 500 Гц  IEC 68-2-6;

- удар				- 30 /11 мСек DIN 40046-7;

- 2 последовательных порта	  USRATS;

- протокол обмена		-	NMEA, UBX, RTCM,

  - GSM  модем WISMO QUIK Q2686:

- частотный диапазон		-	850/900/1800/1900  мГц;

- скорость передачи по CSD	-	14,4 кБит/сек;

- GPRS				-	CLASS 10-B  4

- встроенный IP stack;

- open AT SDK;

- напряжение питания	-			3,6 В

- ток потребления:

в рабочем режиме     -	260 мА

в режиме ожидания	  -   	3,5 мА

в peak режиме	  -	1,7 А

- температурный диапазон	-40º +85º С;

5. Конструктивное исполнение изделия. Смотри Приложение 1.

Конструктив изделия решен таким образом, что все элементы изделия (в том числе и антенны GPS и GSM) расположены в одном пластиковом радиопрозрачном корпусе размером  112  62  31 мм (без учета кронштейнов крепления). Изделие рассчитано на скрытую установку в салоне автомобиля в непосредственной близости от лобового или заднего стекла.

6. Помимо приведенного выше алгоритма  комплект должен реализовывать алгоритм и протокол бортового навигационно-мониторингового комплекта, что позволит использовать его  с подвижным диспетчерским пунктом (ПДП) с ПО «Филин - ПДП» (аналог «Планшет-100)  для осуществления поиска угнанных автомобилей. Используется или нами (нашими дилерами в регионах), или ЧОПами, или милицией. Для получения более детальной информацией в бортовом комплекте «Филин» должен быть реализован «черный ящик» (первым пришел – первым ушел). Недостоверная информация писаться не должна, т.е. если машину загнали в гараж - информация не пишется (сохраняются все предыдущие записи). Связь в гараже  может и быть, что позволит по информации из ЧЯ достаточно точно обнаружить ее местонахождение. Период записей в ЧЯ должен быть по заводской установке, например, 5 – 10 сек.

Приложение 1. Конструкция изделия. (Размеры: 112  62  31 мм)