Бортовой навигационный

телекоммуникационный блок

(БНТБ)

Технические условия

1. Введение

Данный документ предназначен для ознакомления лиц, эксплуатирующих бортовой навигационный телекоммуникационный блок (БНТБ), с его функциональными возможностями, техническими характеристиками, правилами эксплуатации и технического обслуживания.

2. Краткое описание БНТБ

2.1Назначение БНТБ

БНТБ предназначен для автоматического определения местоположения контролируемых мобильных объектов (МО) и  обмена телеметрической информацией с пользовательскими электронно – картографическими системами контроля.

В качестве систем передачи данных используются  существующие системы сухопутной подвижной связи (ССПС) стандарта GSM, CDMA-450, цифровые транки, спутниковая система связи  GlobalStar. В качестве  спутниковых навигационных систем используются или GPS,  или GPS – ГЛОНАСС.

Flash

CDMA modem

Wismo

Q2406B

БНТБ v1.0

CAN

CAN датчики

Проводные бинарные и аналоговые датчики

Плата расширения CAN интерфейса

COM порт

USB

UART0

UART_Gsm

SPI

UART

TIM-LH

UART_Gs

GlobalStar

Clock

2.2 Функциональные возможности

2.2.1 Состав программно-аппаратного комплекта БНТБ v1.0

- GPS приёмник TIM-LН или ГЛОНАСС-GPS приёмник TFAG50 (при необходимости могут быть применены другие устройства без изменения схемы и разводки основной платы);

- GSM модем WISM0 Quik Q2400, с встроенным IP –стеком или CDMA модем AnyData DTU-450 (при необходимости могут быть применены другие устройства без изменения схемы и разводки основной платы);

- контроллер CAN интерфейса;

- контроллер USB порта;

- 128 Мбайт флэш памяти;

- минимально 32 Кбайта ОЗУ;

- контроллер IP -стека;

- контроллер 8 бинарных датчиков;

- контроллер 4 каналов управления;

- контроллер 2 аналоговых датчиков;

- контроллер  Li аккумулятора;

- часы реального времени, синхронизирующиеся с GPS приёмником;

- разъём для подключения внешнего устройства ввода-вывода информации УВВИ.

2.2.2  Технические параметры (базовый вариант)

- работа по каналу GSM (трафик, SMS, GPRS) или CDMA-450 (пакетная передача, SMS), GlobalStar (асинхронный режим, пакетная передача);

- инициализация комплекта – по трафиковому каналу данных;

- настройка параметров работы - по SMS;

- проводная голосовая связь;

- CAN интерфейс – внешний (разъем для установки плат расширения);

- разъем для установки плат расширения;

- плата навигационного приёмника;

- 8 бинарных датчиков (кнопок) с возможностью настройки признака «тревога» (передача в момент события);

- 4 канала управления;

- «Черный ящик», объем ЧЯ не менее 45 тыс. сообщений записей.

Исполнение ЧЯ:

- «циклический буфер» - первым пришел – первым ушел;

- запись с заданным интервалом всей навигационной информации и информации с датчиков, кнопок, срабатывания каналов управления в момент события;

- запись информации с аналоговых датчиков;

- запись технологической (диагностической) информации;

    - Функциональные задачи:

- работа в режимах:

- непрерывного мониторинга;

- маяка с заданным интервалом (по времени и расстоянию);

- по опросу;

- считывание ЧЯ:

  - по заданному диапазону, дате и времени;

  - последние “n” минут от текущей даты.

- выдача информации по событию:

  - тревожных датчиков;

  - отключения внешнего электропитания;

  - снижения напряжения внутренних аккумуляторов ниже заданного уровня;

  - заполнения ЧЯ ≥ 80%.

- задача зон;

- остановка движения (простой);

- начало движения.

2.2.4  Дополнительные решаемые функциональные задачи:

- задача маршрута движения (не менее 200 точек, задание с ДП, контроль выхода на маршрут или ухода с него с выдачей сообщения на ДП и на УВВИ);

- задача графика движения (задание с ДП зоны, заданной точкой и радиусом, и интервала времени нахождения в  этой зоне).   Выдача сообщения на ДП и информации на УВВИ  о времени опоздания или опережения графика движения;

- обмен формализованной и неформализованной информацией с ДП (при наличии в составе комплекта УВВИ).

Модификации исполнения БНТБ отличаются только наличием или отсутствием  функциональных элементов, устанавливаемых в нем (GPS - приемник, GSM модем и т.п.) или подключаемых к нему антенн, внешних датчиков и исполнительных устройств, терминалов, микрокомпьютера. Наращивание функциональных возможностей БНТБ осуществляется, в основном, за счет совершенствования его программного обеспечения.

3. Технические характеристики БНТБ

- GPS  характеристики соответствуют ТУ используемого  GPS или 
GPS – ГЛОНАСС приемника;

- параметры каналов связи соответствуют ТУ используемых GSM модемов,  CDMA модемов, SAT терминалов;

- габаритные размеры - не более  130х125х45 мм;

- масса - не более  700 г.

Базовый вариант.

- GPS приёмник TIM-LH:

  - чувствительность в режиме поиска - 142 dbm, в режиме слежения – 157dbm;

  - количество каналов		-16 каналов L1 F, C/A code;

  - время обсервации 	- раз в 1 сек;

  - DGPS SBAC (WAAS, EGNOS);

  - программный режим сохранения энергии	- FixNOW™;

  - точность:	обычный режим		2,5 м CEP;

режим DGPS			0,5 м CEP;

- технические ограничения	-	COCOM;

- питание схемы:			2,7 В(210 мА) – 3,0 В(190 мА);

- температурный диапазон	-          - 40º  +85º С;

- вибрация			-	5 Гц – 500 Гц  IEC 68-2-6;

- удар				- 30 /11 мСек DIN 40046-7;

- 2 последовательных порта	  USRATS;

- протокол обмена		-	NMEA, UBX, RTCM,

- GSM  модем WISMO QUIK Q2686:

- частотный диапазон		-	850/900/1800/1900  мГц;

- скорость передачи по CSD	-	14,4 кБит/сек;

- GPRS				-	CLASS 10-B  4

- встроенный IP stack;

- open AT SDK;

- напряжение питания	-			3,6 В

- ток потребления:

в рабочем режиме     -	260 мА

в режиме ожидания	  -   	3,5 мА

в peak режиме	  -	1,7 А

- температурный диапазон	-40º +85º С;

4 Установка и подключение БНТБ

4.1 БНТБ изготовлен согласно требованиям, применяемым к электронному автомобильному оборудованию, и устанавливается в любое доступное, закрытое от попадания влаги место, исключающее механическое повреждение конструктива устройства и кабелей.

4.2  БНТБ для вычисления географических координат использует существующие спутниковые навигационные системы, в связи с этим при выборе места установки антенн следует избегать их экранирования.

4.3 Электропитание БНТБ осуществляется:

  - от автономного источника питания  (аккумулятор Li - 2х1,3 А/ч);

  - от внешнего  (бортового) источника питания DC 12/24 В  20 %, ток потребления в рабочем режиме не более 120 мА, в режиме сохранения - не более 30 мА;

  - зарядка (подзарядка) внутреннего аккумулятора БНТБ осуществляется от внешнего источника постоянного тока (бортовой сети транспортного средства) DC 12/24 В, ток заряда - не менее  0,3 А.

4.4 Время готовности бортового комплекта к работе не более 60 сек. после подачи питания. Комплекс работоспособен  в режиме круглосуточной, интенсивной долговременной эксплуатации.

4.5 Бортовой комплект работоспособен  при  температурах от -20 °С   до +70 °C (опционально от от -40 °С   до +70 °C) и 90% относительной влажности.

Внешний вид БНТБ приведен на рис.№1, назначение разъёмов и их контактов указан в таблице №1.

##### 5.  Хранение и транспортировка

5.1Хранение БНТБ рекомендуется производить в упакованном виде в хранилищах при температуре от минус 20оС до  плюс 50оС и относительной влажности воздуха не более 90%.  Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5.2Транспортирование упакованного БНТБ может производиться любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния при температуре окружающего воздуха от минус 20оС до  плюс 50оС.